# BÁO CÁO ĐỒ ÁN
GAME FLAPPY BIRD TRÊN KIT STM32F429I-DISCOVERY

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đăng Diện — MSSV 20225805
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Đỗ Công Thuần
Ngày báo cáo: 20/07/2026

## 1. Giới thiệu đề tài

### 1.1. Mô tả sản phẩm / mục tiêu của project

Project xây dựng trò chơi Flappy Bird chạy trực tiếp trên vi điều khiển STM32F429ZIT6 (kit STM32F429I-DISCOVERY), hiển thị trên màn hình LCD TFT 2.4" tích hợp sẵn trên kit, điều khiển bằng cảm ứng chạm và nút bấm USER (PA0), phản hồi sự kiện game bằng LED trên board.

Mục tiêu chính:

- Vận dụng kiến thức hệ thống nhúng: cấu hình ngoại vi STM32 (LTDC, DMA2D, FMC/SDRAM, SPI, I2C, GPIO, Timer), RTOS (FreeRTOS) và thư viện đồ họa TouchGFX.

- Xây dựng game engine thời gian thực chạy ổn định 60 FPS trên MCU có RAM hạn chế.

- Tổ chức phần mềm theo mô hình chuẩn Model–View–Presenter (MVP) của TouchGFX, tách biệt logic game khỏi giao diện để có thể chạy được cả trên simulator PC lẫn board thật.

### 1.2. Yêu cầu chức năng

| # | Yêu cầu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| F1 | Chơi game Flappy Bird | Chim rơi theo trọng lực; chạm màn hình để chim bay lên (flap); tránh các cặp ống nước di chuyển từ phải sang trái. |
| F2 | Tính điểm | Mỗi lần vượt qua một ống được +1 điểm; hiển thị điểm hiện tại trên màn hình khi chơi; lưu và hiển thị điểm cao nhất (Best). |
| F3 | Hệ thống cấp độ | 6 cấp độ (Easy → HELL) tự động tăng theo điểm số: khe hở ống hẹp dần (110 → 65 px), khoảng cách ống ngắn dần, tốc độ cuộn tăng theo √(điểm). |
| F4 | Ống di chuyển | Từ 12 điểm trở lên, xuất hiện ngẫu nhiên (35%) loại ống dao động lên xuống theo hàm sin (màu cam, phân biệt với ống thường màu xanh). |
| F5 | Màn hình chào (Welcome) | Màn hình bắt đầu; chạm để vào game. |
| F6 | Tạm dừng / tiếp tục | Nhấn nút USER PA0 để pause; menu Pause có nút Resume (đếm ngược 3-2-1-GO! trước khi chơi tiếp) và nút Home. |
| F7 | Màn hình thua (Game Over) | Khi va chạm ống / trần / đất: hiển thị điểm, điểm cao nhất; sau ~0,7 s hiện nút Retry và Home (chống bấm nhầm). |
| F8 | Phản hồi LED | LED xanh (PG13) nháy khi ghi điểm; LED đỏ (PG14) nháy khi va chạm; cả hai nháy khi lên cấp và khi đếm ngược. |
| F9 | Đầu vào | Cảm ứng điện trở STMPE811 (chạm để flap, bấm nút menu); nút USER PA0 (pause/resume, có chống dội bằng phát hiện sườn). |
| F10 | Đầu ra | LCD TFT 320×240 16bpp (toàn bộ đồ họa game); 2 LED trạng thái. |

### 1.3. Yêu cầu phi chức năng

| # | Yêu cầu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| N1 | Hiệu năng thời gian thực | Game chạy mượt ở 60 FPS (tick 16,6 ms), không giật/rớt khung hình khi có tối đa 5 cặp ống trên màn hình. |
| N2 | Độ cứng vững | Không treo/crash khi thao tác liên tục (spam chạm, bấm PA0 liên tục, pause giữa lúc chết...); máy trạng thái game (WELCOME/PLAYING/PAUSED/COUNTDOWN/DEAD) xử lý đầy đủ mọi chuyển trạng thái. |
| N3 | Tính tất định | Không cấp phát động trong vòng lặp game; số ống giới hạn cứng MAX_PIPES = 5; toán học (sqrt, sin) tự cài đặt bằng xấp xỉ, không phụ thuộc libm. |
| N4 | Độ hoàn thiện | Giao diện đầy đủ: welcome, HUD điểm, menu pause, đếm ngược, màn hình game-over; chim có animation vỗ cánh; ống có nắp (cap) và 2 màu phân loại. |
| N5 | Tính khả chuyển | Toàn bộ logic game nằm trong GameEngine thuần C++ (không phụ thuộc HAL); phần cứng (GPIO/LED) được cô lập bằng #ifndef SIMULATOR → build và chạy được trên simulator PC để phát triển nhanh. |
| N6 | Tài nguyên | Chạy trong giới hạn RAM nội + SDRAM 8 MB của kit; dùng double-buffering trên SDRAM. |
| N7 | Bảo trì | Tuân thủ kiến trúc MVP của TouchGFX; tham số gameplay (trọng lực, tốc độ, bảng cấp độ) gom thành hằng số ở đầu GameEngine.hpp, dễ tinh chỉnh. |

## 2. Thiết kế

### 2.1. Phân chia chức năng phần cứng / phần mềm

| Chức năng | Phần cứng | Phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Hiển thị đồ họa | LCD ILI9341 + LTDC (quét màn hình) + DMA2D/Chrom-ART (tô/copy pixel) + SDRAM (framebuffer) | TouchGFX render widget, quản lý invalidate vùng vẽ, double-buffering |
| Cảm ứng chạm | STMPE811 (đọc tọa độ, giao tiếp I2C3) | Driver đọc tọa độ, TouchGFX chuyển thành ClickEvent, View xử lý theo vùng nút |
| Nút pause | Nút USER nối PA0 (mạch kéo xuống có sẵn) | Polling mỗi tick + phát hiện sườn lên (edge detect) để chống dội |
| Logic game (vật lý, va chạm, điểm, cấp độ) | — | GameEngine (thuần phần mềm) |
| Nhịp thời gian 60 Hz | TIM7 (timebase HAL) + LTDC VSYNC | TouchGFX tick → handleTickEvent() |
| Phản hồi sự kiện | LED PG13/PG14 | Presenter điều khiển bật/tắt theo bộ đếm tick |
| Sinh số ngẫu nhiên | Seed từ HAL_GetTick() | PRNG xorshift32 tự cài đặt |
| Đa nhiệm | — | FreeRTOS: task GUI (TouchGFX) + default task |

Nguyên tắc: phần cứng lo đường dữ liệu tốc độ cao (quét LCD, blit pixel — nếu làm bằng CPU sẽ không đủ 60 FPS), phần mềm lo logic (game engine, máy trạng thái, UI).

### 2.2. Thiết kế phần cứng

Project dùng nguyên kit STM32F429I-DISCOVERY (không cần mạch ngoài), gồm các module sau:

| Module | Linh kiện | Giao tiếp với MCU | Địa chỉ / tốc độ |
| --- | --- | --- | --- |
| MCU | STM32F429ZIT6 (Cortex-M4F, 2 MB Flash, 256 KB RAM) | — | SYSCLK = 180 MHz |
| Màn hình LCD 2.4" 320×240 | ILI9341 | LTDC (RGB565 song song) — dữ liệu điểm ảnh; SPI5 — lệnh cấu hình ban đầu | LTDC pixel clock ~6,4 MHz; SPI5 vài MHz (chỉ dùng lúc khởi tạo) |
| Cảm ứng điện trở | STMPE811 | I2C3 | Địa chỉ slave 0x82 (8-bit), tốc độ 100 kHz |
| SDRAM 8 MB (framebuffer) | IS42S16400J | FMC (SDRAM bank 2) | Base address 0xD0000000, bus 16 bit, clock = HCLK/2 = 90 MHz |
| Tăng tốc đồ họa | DMA2D (Chrom-ART, trong MCU) | AHB | Truy cập trực tiếp SDRAM/Flash |
| Nút USER | B1 | GPIO PA0 (input, tích cực cao) | Polling 60 Hz |
| LED xanh / đỏ | LD3 / LD4 | GPIO PG13 / PG14 (output push-pull) | — |
| Timebase HAL | TIM7 | APB1 | Ngắt 1 kHz |
| CRC | Khối CRC nội | AHB | (TouchGFX yêu cầu) |
| Nạp / debug | ST-LINK/V2-B tích hợp | SWD | — |

Sơ đồ ghép nối (khối):

┌──────────────────────────────────┐

│        STM32F429ZIT6 (180MHz)     │

┌─────────┐ SPI5 │  ┌──────┐   ┌───────┐  ┌──────┐  │

│ ILI9341 │◄─────┼──┤ SPI5 │   │ LTDC  │  │DMA2D │  │

│  LCD    │ RGB  │  └──────┘   └───┬───┘  └──┬───┘  │

│ 320x240 │◄─────┼────────────────┘          │      │  FMC(16bit,90MHz)  ┌──────────┐

└─────────┘      │            AHB bus ───────┴──────┼───────────────────►│ SDRAM 8MB │

┌─────────┐ I2C3 │  ┌──────┐                        │   0xD0000000       │(framebuf) │

│STMPE811 │◄─────┼──┤ I2C3 │  ┌──────┐  ┌────────┐  │                    └──────────┘

│ (touch) │ 0x82 │  └──────┘  │ TIM7 │  │  CRC   │  │

└─────────┘      │            └──────┘  └────────┘  │

[B1 USER]───PA0──►                                  │

[LD3 green]◄─PG13─┤ GPIO                            │

[LD4 red]  ◄─PG14─┤                                 │

└──────────────────────────────────┘

Luồng dữ liệu hiển thị: CPU/TouchGFX vẽ vào framebuffer trong SDRAM (qua FMC), DMA2D tăng tốc tô màu/copy, LTDC đọc framebuffer qua bus AHB và quét liên tục ra LCD theo chuẩn RGB song song, đồng bộ theo VSYNC. Chiến lược double buffering: vẽ vào buffer sau trong khi LTDC quét buffer trước, hoán đổi tại VSYNC → không bị xé hình (tearing).

### 2.3. Thiết kế phần mềm

Kiến trúc tổng thể (MVP của TouchGFX + FreeRTOS):

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│ FreeRTOS                                                │

│  ├── defaultTask (idle)                                 │

│  └── GUI_Task ──► TouchGFX main loop (60Hz, theo VSYNC) │

│         │                                               │

│  ┌──────▼──────────  MVP  ─────────────────────────┐    │

│  │  Model ──── GameEngine (logic thuần, no HAL)    │    │

│  │    ▲                                            │    │

│  │  Presenter (GamePresenter / WelcomePresenter)   │    │

│  │    │   • đọc PA0, điều khiển LED                │    │

│  │    ▼   • gọi engine.tick() mỗi frame            │    │

│  │  View (GameView / WelcomeView)                  │    │

│  │        • vẽ chim/ống/overlay, nhận ClickEvent   │    │

│  └─────────────────────────────────────────────────┘    │

│  TouchGFX HAL ◄── LTDC / DMA2D / STMPE811 / SDRAM       │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Các module phần mềm chính:

| Module | File | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Game Engine | TouchGFX/gui/include/gui/model/GameEngine.hpp | Máy trạng thái 5 trạng thái; vật lý chim (gravity 0.20, jump −4.0, terminal 12.0 px/tick); sinh/di chuyển/xóa ống; ống dao động sin; va chạm hình tròn–chữ nhật; điểm & bảng 6 cấp độ; tốc độ lerp theo √score; PRNG xorshift; sqrt/sin xấp xỉ tự viết |
| Model | gui/src/model/Model.cpp | Sở hữu GameEngine, seed PRNG bằng HAL_GetTick() (board) / time() (simulator) |
| Game Presenter | gui/src/game_screen/GamePresenter.cpp | Cầu nối HW–logic: đọc PA0 (edge detect), tiêu thụ event của engine (score/hit/levelup/countdown) → nháy LED; gọi tick() + updateDisplay() mỗi frame |
| Game View | gui/src/game_screen/GameView.cpp | Vẽ chim (4 widget + cánh animation 12 tick), 5×4 widget ống, HUD điểm, overlay Pause/Dead/Countdown; xử lý chạm theo vùng tọa độ nút |
| Welcome Screen | gui/src/welcome_screen/ | Màn hình chào, chạm để vào game |
| Cấu hình hệ thống | Core/Src/main.c, freertos.c | Clock 180 MHz, init GPIO/CRC/I2C3/SPI5/FMC/LTDC/DMA2D/TIM7, tạo task FreeRTOS |
| TouchGFX generated | TouchGFX/generated/ | Code sinh tự động từ TouchGFX Designer (layout widget, ảnh, font, text) |

Máy trạng thái game (biểu đồ luồng chính):

tap                 va chạm (ống/trần/đất)

WELCOME ─────► PLAYING ─────────────────────► DEAD

▲            │  ▲                           │

│       PA0  │  │ đếm ngược xong            │ chờ ≥0.7s

│            ▼  │ (3→2→1→GO)                ▼

│          PAUSED ──Resume──► COUNTDOWN   [Retry]──► PLAYING (reset)

│            │                              │

└────Home────┴──────────────────────────────┘ [Home]

Luồng xử lý mỗi tick (16,6 ms):

VSYNC → handleTickEvent()

1. Đọc PA0, phát hiện sườn lên → togglePause()

2. engine.tick():

- cập nhật tốc độ (lerp theo √score)

- vật lý chim (vy += g; y += vy)

- dịch ống sang trái; ống MOVING dao động sin

- qua ống → +điểm, kiểm tra lên cấp

- xóa ống ra khỏi màn, spawn ống mới theo khoảng cách cấp độ

- kiểm tra va chạm → DEAD

3. Tiêu thụ event → nháy LED tương ứng

4. view.updateDisplay(): vẽ chim + ống + overlay theo trạng thái

## 3. Cài đặt / xây dựng hệ thống

### 3.1. GitHub & môi trường phát triển

Link repository: https://github.com/Dieenj/flappy_bird (kèm file README.md hướng dẫn cài đặt)

Nội dung README cần có: hướng dẫn clone, mở project, build, nạp board; danh sách tool và version:

| Tool | Version |
| --- | --- |
| STM32CubeMX | 6.18.0 |
| X-CUBE-TOUCHGFX (TouchGFX Designer) | 4.26.1 |
| STM32CubeIDE (hoặc EWARM ≥ 8.50.9 / MDK-ARM) | (điền version dùng thực tế) |
| STM32CubeProgrammer | (điền version) |
| FreeRTOS (CMSIS-RTOS V2) | đi kèm gói CubeMX |

Các bước cài đặt tóm tắt: clone repo → mở project TouchGFX bằng TouchGFX Designer (chỉnh UI, generate code) → mở project bằng STM32CubeIDE → Build → cắm kit qua USB ST-LINK → Run/Flash. Có thể chạy thử trên PC bằng nút Run Simulator trong TouchGFX Designer.

### 3.2. Mô tả các module phần mềm chính

- GameEngine (GameEngine.hpp, ~300 dòng): toàn bộ logic game trong một class thuần C++, không include HAL — điểm mấu chốt giúp chạy được trên cả simulator và board. Mảng ống tĩnh Pipe _pipes[5], không cấp phát động. Sự kiện (ghi điểm, va chạm, lên cấp, đếm ngược) theo mẫu consume-once flag để Presenter đọc đúng một lần.

- GamePresenter: lớp duy nhất chạm vào GPIO (PA0, LED PG13/PG14), bọc trong #ifndef SIMULATOR. Chống dội nút bằng so sánh trạng thái tick trước/tick này.

- GameView: ánh xạ trạng thái engine → widget TouchGFX. Ống được vẽ bằng 4 Box/ống (thân trên, nắp trên, thân dưới, nắp dưới) × 5 ống = 20 widget, chỉ invalidate() vùng thay đổi để tiết kiệm băng thông vẽ.

- Khởi tạo hệ thống (main.c): cấu hình clock 180 MHz, các ngoại vi LTDC/DMA2D/FMC/I2C3/SPI5/TIM7/CRC, tạo 2 task FreeRTOS; TouchGFX_Task chạy vòng lặp đồ họa.

### 3.3. Đóng góp của thành viên

Project do một thành viên duy nhất — Nguyễn Đăng Diện (20225805) — thực hiện toàn bộ các phần việc (thể hiện ở 100% số commit trên GitHub):

| Phần việc | Nội dung |
| --- | --- |
| Game engine | Vật lý chim, va chạm, hệ thống 6 cấp độ, máy trạng thái, PRNG |
| UI TouchGFX | Thiết kế các màn hình, GameView, animation vỗ cánh, overlay |
| Phần cứng / hệ thống | Cấu hình CubeMX (LTDC, DMA2D, FMC, I2C3, SPI5...), FreeRTOS, nút PA0, LED |
| Hoàn thiện | Kiểm thử trên simulator và board, quay demo, viết báo cáo & README |

### 3.4. Kết quả

- Video demo: (điền link YouTube/Drive)

- Ảnh chạy thực tế: (chèn ảnh các màn hình: Welcome, đang chơi, Pause, Countdown, Game Over)

- Game chạy ổn định 60 FPS trên board, đầy đủ các chức năng F1–F10.

### 3.5. Đánh giá

Mức độ đạt yêu cầu: Đạt toàn bộ yêu cầu chức năng đề ra (gameplay, điểm/best, 6 cấp độ, ống di chuyển, pause bằng PA0, đếm ngược, game-over có Retry/Home, LED phản hồi) và các yêu cầu phi chức năng chính (60 FPS, không cấp phát động, chạy được cả simulator lẫn board).

Ưu điểm:

- Kiến trúc sạch: logic game tách hoàn toàn khỏi HAL → dễ test trên PC, dễ port.

- Gameplay hoàn thiện: độ khó tăng dần mượt (lerp tốc độ theo √score), ống dao động tạo thử thách, chống bấm nhầm sau khi chết.

- Tối ưu cho nhúng: toán học xấp xỉ tự viết, bộ nhớ tĩnh, chỉ invalidate vùng thay đổi.

- Tận dụng tốt phần cứng kit: DMA2D + double buffering trên SDRAM cho hình ảnh mượt, không tearing.

Nhược điểm / hướng phát triển:

- Chưa có âm thanh (kit không có codec audio; có thể thêm buzzer PWM hoặc DAC + loa ngoài).

- Điểm cao nhất mất khi tắt nguồn — có thể lưu vào Flash nội hoặc backup SRAM.

- Đồ họa dùng Box màu đơn giản thay vì sprite ảnh — có thể thay bằng ảnh bitmap cho đẹp hơn.

- Tọa độ vùng nút chạm đang hard-code trong GameView::handleClickEvent — nên chuyển sang widget Button của TouchGFX.